42

HARDWIRED

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

# Σκοπός

Με  αφορμή την σχεδίαση  και την εξομοίωση με διάφορους τρόπους, απλών ψηφιακών κυκλωμάτων θα κατακτηθεί το  αντικείμενο της άσκησης  αυτής  που είναι η σχεδίαση της μονάδας ελέγχου, χρησιμοποιώντας την hardwired λογική η οποία θα χρησιμοποιηθεί, εναλλακτικά με την microprogrammed, κατά την τελική σύνθεση της σχετικά απλής ΚΜΕ.

Η μονάδα ελέγχου είναι αυτή που παρέχει στην ΚΜΕ τα απαραίτητα σήματα ελέγχου για τη λειτουργία της. Η λογική σχεδίασής της θα είναι η hardwired  λογική, η οποία θα υλοποιηθεί με μία μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων – FSM. Η μηχανή καταστάσεων αποτελείται από δύο αποκωδικοποιητές, ένα μετρητή και ένα συνδυαστικό κύκλωμα. Ο πρώτος αποκωδικοποιητής (instruction decoder) παράγει ένα ξεχωριστό σήμα για κάθε εντολή ενώ ο δεύτερος αποκωδικοποιητής (state decoder), με τη βοήθεια ενός απαριθμητή(time counter), παρακολουθεί ποια κατάσταση του κύκλου ανάκλησης η εκτέλεσης κάθε εντολής είναι ενεργή. Τέλος μια μονάδα συνδυαστικής λογικής παράγει μέσα από τα ξεχωριστά σήματα, σήματα ελέγχου για κάθε αποκωδικοποιητή αλλά και για τον απαριθμητή. Μια τέτοια μονάδα ελέγχου θα είχε την ακόλουθη μορφή (Σχήμα 1a).

| (a) |  | (b) |
| --- | --- | --- |

Σχήμα 1: Λογικό διάγραμμα HardWired Μονάδας Ελέγχου.

Η σχεδίαση του αποκωδικοποιητή εντολών είναι σχετικά απλή. Δέχεται σαν είσοδο την έξοδο του καταχωρητή εντολών (IR) ενώ δεδομένου ότι χρησιμοποιούμαι μόνο τα 4 bit του καταχωρητή εντολών για το ρεπερτόριο των 16 εντολών της σχετικά απλής ΚΜΕ  είναι προφανές ότι ο αποκωδικοποιητής εντολών είναι ένα αποκωδικοποιητής 4 σε 16. Από την άλλη εφόσον  ο μέγιστος αριθμός καταστάσεων για το ρεπερτόριο των 16 εντολών είναι 8 καταστάσεις στη σχεδίαση μας χρησιμοποιούμαι έναν απαριθμητή 3 bit με δυνατότητα αύξησης και μηδενισμού και ένα αποκωδικοποιητή 3 σε 8. Τα παραπάνω στοιχεία και οι έξοδοι τους φαίνονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Σχήμα 1b.

Η ρουτίνα FETCH είναι η μόνη ρουτίνα η οποία δεν χρησιμοποιείται από το αποκωδικοποιητή εντολών. Δεδομένου ότι κατά τη ρουτίνα αυτή η προς εκτέλεση εντολή ανακαλείται από τη μνήμη η έξοδος του αποκωδικοποιητή μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Σε αυτή μας τη σχεδίαση αναθέτουμε την κατάσταση Τ0 στην FETCH1 θέλοντας να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι αυτή είναι προσπελάσιμη καθαρίζοντας (clear) τον απαριθμητή καταστάσεων. Όμοια  αναθέτουμε την κατάσταση Τ1 και Τ2 στην  FETCH2 και FETCH3 αντίστοιχα. Οι καταστάσεις των προς εκτέλεση εντολών εξαρτώνται αφενός από το opcode κάθε εντολής και αφετέρου από την τιμή του απαριθμητή καταστάσεων. Η Τ3 είναι η πρώτη χρονικά κατάσταση κάθε εντολής, η Τ4 η δεύτερη και ούτω καθεξής. Η μονάδα ελέγχου συνδέοντας με λογική and την κατάλληλη τιμή του απαριθμητή καταστάσεων με την έξοδο του αποκωδικοποιητή εντολών παράγει τις επιμέρους καταστάσεις για κάθε εντολή. Για παράδειγμα οι δύο πρώτες καταστάσεις της εντολής LDAC είναι:

| LDAC1 = | ILDAC ^ T3 |
| --- | --- |
| LDAC2 = | ILDAC ^ T4 |

Η συνολική λίστα των επιμέρους καταστάσεων για όλες τις εντολές δίνεται στο πίνακα Γ.4.1 που ακολουθεί.

| κατάσταση | λειτουργία | κατάσταση | λειτουργία |
| --- | --- | --- | --- |
| FETCH1 | T0 | JMPZY1 | IJMPZ ^ Z ^ T3 |
| FETCH2 | T1 | JMPZY2 | IJMPZ ^ Z ^ T4 |
| FETCH3 | T3 | JMPZY3 | IJMPZ ^ Z ^ T5 |
| NOP1 | INOP ^ T3 | JMPZN1 | IJMPZ ^ Z΄ ^ T3 |
| LDAC1 | ILDAC ^ T3 | JMPZN2 | IJMPZ ^ Ζ΄ ^ T4 |
| LDAC2 | ILDAC ^ T4 | JPNZY1 | IJPNZ ^ Z΄ ^ T3 |
| LDAC3 | ILDAC ^ T5 | JPNZY2 | IJPNZ ^ Z΄ ^ T4 |
| LDAC4 | ILDAC ^ T6 | JPNZY3 | IJPNZ ^ Z΄ ^ T5 |
| LDAC5 | ILDAC ^ T7 | JPNZN1 | IJPNZ ^ Z ^ T3 |
| STAC1 | ISTAC ^ T3 | JPNZN2 | IJPNZ ^ Z ^ T4 |
| STAC2 | ISTAC ^ T4 | ADD1 | IADD ^ T3 |
| STAC3 | ISTAC ^ T5 | SUB1 | ISUB ^ T3 |
| STAC4 | ISTAC ^ T6 | INAC1 | IINAC ^ T3 |
| STAC5 | ISTAC ^ T7 | CLAC1 | ICLAC ^ T3 |
| MVAC1 | IMVAC ^ T3 | AND1 | IAND ^ T3 |
| MOVR1 | IMOVR ^ T3 | OR1 | IOR ^ T3 |
| JUMP1 | IJUMP ^ T3 | XOR1 | IXOR ^ T3 |
| JUMP2 | IJUMP ^ T4 | NOT1 | INOT ^ T3 |
| JUMP3 | IJUMP ^ T5 |  |  |

Πίνακας 1: Παραγωγή καταστάσεων για τη σχετικά απλή ΚΜΕ

Έχοντας δημιουργήσει τις επιμέρους καταστάσεις για κάθε εντολή είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε τα σήματα που θα οδηγούν τις εισόδους inc και clr του απαριθμητή καταστάσεων. Για να το επιτύχουμε αυτό συνδέουμε με λογική or την τελευταία κατάσταση κάθε εντολής για να δημιουργήσουμε το σήμα που θα οδηγήσει την είσοδο clr. Δεδομένου ότι η είσοδος inc πρέπει να είναι ενεργοποιημένη σε κάθε άλλη κατάσταση , μπορεί να υλοποιηθεί συνδέοντας με λογική or  όλες τις υπόλοιπες καταστάσεις (πλην της τελευταίας) κάθε εντολής. Τέλος, η συνδυαστική λογική που χρειάζεται για να παραχθούν τα κατάλληλα σήματα ελέγχου , για τα επιμέρους τμήματα της ΚΜΕ φαίνονται στο Πίνακα 2 που ακολουθεί:

Πίνακας 2: Παραγωγή σημάτων ελέγχου για τη σχετικά απλή ΚΜΕ

| Σήμα | Συνδιαστική Λογική |
| --- | --- |
| ARLOAD | FETCH1FETCH3LDAC3STAC3 |
| ARINC | LDAC1STAC1JMPZY1JPNZY1 |
| PCLOAD | JUMP3JMPZY3JPNZY3 |
| PCINC | FETCH2LDAC1LDAC2STAC1STAC2JMPZN1JMPZN2JPNZN1JPNZN2 |
| DRLOAD | FETCH2LDAC1LDAC2LDAC4STAC1STAC2STAC4JUMP1JUMP2JMPZY1JMPZY2 JPNZY1JPNZY2 |
| TRLOAD | LDAC2 STAC2 JUMP2 JMPZY2 JPNZY2 |
| IRLOAD | FETCH3 |
| RLOAD | MVAC1 |
| ACLOAD | LDAC5MOVR1ADD1SUB1INAC1CLAC1AND1OR1XOR1NOT1 |
| ZLOAD | LDAC5MOVR1ADD1SUB1INAC1CLAC1AND1OR1XOR1ΝOΤ1 |
| READ | FETCH2LDAC1LDAC2LDAC4STAC1STAC2JUMP1JUMP2JMPZY1JMPZY2JPNZY1 JPNZY2 |
| WRITE | STAC5 |
| MEMBUS | FETCH2LDAC1LDAC2LDAC4STAC1STAC2JUMP1JUMP2JMPZY1JMPZY JPNZY1JPNZY2 |
| BUSMEM | STAC5 |
| PCBUS | FETCH1 or FETCH3 |
| DRBUS | LDAC2LDAC3LDAC5STAC2STAC3STAC5JUMP2JUMP3JMPZY2JMPZY3JPNZY2 JPNZY3 |
| TRBUS | LDAC3STAC3JUMP3JMPZY3JPNZY3 |
| RBUS | MOVR1ADD1SUB1AND1OR1XOR1 |
| ACBUS | STAC4MVAC1 |
| ANDOP | AND1 |
| OROP | OR1 |
| XOROP | XOR1 |
| NOTOP | NOT1 |
| ACINC | INAC1 |
| ACZERO | CLAC1 |
| PLUS | ADD1 |
| MINUS | SUB1 |

# Αποκωδικοποιητής Εντολών

Γράψτε τον κώδικα για τον αποκωδικοποιητή 4 σε 16  µε σήμα εισόδου Din εύρους 4 bit και σήμα εξόδου Dout εύρους 16 bit. Το κύκλωμα αυτό όπως είναι γνωστό θα αντιστοιχεί την τιμή (opcode) κάθε μιας από τις 16 εντολές που εμφανίζεται στην είσοδο του σε μία από τις 16 εξόδους του.

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

entity instr_decoder is

port(

Din  : in  std_logic_vector(3 downto 0);

Dout : out std_logic_vector(15 downto 0)

);

end instr_decoder;

architecture rtl of instr_decoder is

begin

process(Din)

begin

Dout <= (others => '0');

Dout(to_integer(unsigned(Din))) <= '1';

end process;

end rtl;

Πρόγραμμα 1: Ο αποκωδικοποιητής εντολών.

# Αποκωδικοποιητής Καταστάσεων

Γράψτε τον κώδικα για τον αποκωδικοποιητή 3 σε 8  µε σήμα εισόδου Din εύρους 3 bit και σήμα εξόδου Dout  εύρους  8 bit. Το κύκλωμα αυτό θα αντιστοιχεί την τιμή μέτρησης από τον μετρητή  που εμφανίζεται στην είσοδο του σε μία από τις 8 εξόδους του η οποίες και θα συμβολίζουν την παρούσα κατάσταση.

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

entity state_decoder is

port(

Din  : in  std_logic_vector(2 downto 0);

Dout : out std_logic_vector(7 downto 0)

);

end state_decoder;

architecture rtl of state_decoder is

begin

process(Din)

begin

Dout <= (others => '0');

Dout(to_integer(unsigned(Din))) <= '1';

end process;

end rtl;

Πρόγραμμα 2: Ο αποκωδικοποιητής καταστάσεων.

# Απαριθμητής

Γράψτε τον κώδικα για έναν μετρητή με εύρος 3-bits µε σήματα εισόδου/ελέγχου inc για την αύξηση κατά ένα και rst για εκκαθάριση και σήμα εξόδου count .

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

entity state_counter is

port(

clock : in  std_logic;

rst   : in  std_logic;

inc   : in  std_logic;

count : out std_logic_vector(2 downto 0)

);

end state_counter;

architecture rtl of state_counter is

signal cnt : unsigned(2 downto 0);

begin

process(clock)

begin

if rising_edge(clock) then

if rst = '1' then

cnt <= (others => '0');

elsif inc = '1' then

cnt <= cnt + 1;

end if;

end if;

end process;

count <= std_logic_vector(cnt);

end rtl;

Πρόγραμμα 3: Ο απαριθμητής των 3-bits.

# Μονάδα Ελέγχου.

Έχοντας ολοκληρώσει τη συγγραφή του κώδικα για τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την μονάδα ελέγχου και αφού όλα συγκεντρωθούν σε μία βιβλιοθήκη, μπορεί πλέον να γραφεί το συνολικό πρόγραμμα περιγραφής της μονάδας ελέγχου. Σημειώνεται εδώ ότι δεδομένου ότι το κύκλωμα παραγωγής των σημάτων ελέγχου τόσο της ΚΜΕ όσο και του μετρητή καταστάσεων (σχήμα 1) είναι εξαιρετικά απλό δεν είναι απαραίτητη η συγγραφή ξεχωριστού στοιχείου για αυτό.

Γράψτε τον κώδικα για τη βιβλιοθήκη (package), με το όνομα hardwiredlib, η οποία θα περιέχει τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την μονάδα ελέγχου.

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

package hardwiredlib is

component instr_decoder

port(

Din  : in  std_logic_vector(3 downto 0);

Dout : out std_logic_vector(15 downto 0)

);

end component;

component state_decoder

port(

Din  : in  std_logic_vector(2 downto 0);

Dout : out std_logic_vector(7 downto 0)

);

end component;

component state_counter

port(

clock : in  std_logic;

rst   : in  std_logic;

inc   : in  std_logic;

count : out std_logic_vector(2 downto 0)

);

end component;

end package hardwiredlib;

Πρόγραμμα 4: βιβλιοθήκη στοιχείων για την μονάδα ελέγχου.

Με βάση το σκελετό που ακολουθεί (πρόγραμμα 5) γράψτε τον κώδικα περιγραφής για της μονάδας ελέγχου, δηλαδή της  μηχανής πεπερασμένων καταστάσεων, έτσι όπως διαμορφώνεται από τα επιμέρους στοιχεία και το σχήμα 1. Τα σήματα που θα δέχεται σαν είσοδο το κύκλωμα, εκτός των σημάτων clock και reset, θα είναι τα τέσσερα (4) λιγότερο σημαντικά bit του καταχωρητή εντολών (ir) και η τιμή του καταχωρητή σημαίας (z). Σαν έξοδοι λαμβάνεται το σήμα mOPs που αντιστοιχεί στην κάθε µικροεντολή εύρους 3627-bits.

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use work.hardwiredlib.all;

entity hardwired is

port(

ir    : in  std_logic_vector(3 downto 0);

clock : in  std_logic;

reset : in  std_logic;

z     : in  std_logic;

mOPs  : out std_logic_vector(26 downto 0)

);

end hardwired;

architecture arc of hardwired is

-- Decoder outputs

signal I     : std_logic_vector(15 downto 0);

signal T     : std_logic_vector(7 downto 0);

signal count : std_logic_vector(2 downto 0);

-- Counter control

signal inc, clr : std_logic;

-- FETCH

signal FETCH1, FETCH2, FETCH3 : std_logic;

-- NOP

signal NOP1 : std_logic;

-- LDAC

signal LDAC1, LDAC2, LDAC3, LDAC4, LDAC5 : std_logic;

-- STAC

signal STAC1, STAC2, STAC3, STAC4, STAC5 : std_logic;

-- ALU / Register ops

signal ADD1, SUB1, AND1, OR1, XOR1, NOT1 : std_logic;

signal INAC1, CLAC1 : std_logic;

signal MOVR1, MVAC1 : std_logic;

-- JUMP

signal JUMP1, JUMP2, JUMP3 : std_logic;

-- JMPZ

signal JMPZY1, JMPZY2, JMPZY3 : std_logic;

signal JMPZN1, JMPZN2 : std_logic;

-- JPNZ

signal JPNZY1, JPNZY2, JPNZY3 : std_logic;

signal JPNZN1, JPNZN2 : std_logic;

begin

----------------------------------------------------------------

-- Submodules

----------------------------------------------------------------

U1: instr_decoder port map(ir, I);

U2: state_counter port map(clock, clr, inc, count);

U3: state_decoder port map(count, T);

----------------------------------------------------------------

-- FETCH

----------------------------------------------------------------

FETCH1 <= T(0);

FETCH2 <= T(1);

FETCH3 <= T(2);

----------------------------------------------------------------

-- Instruction states (Table 1)

----------------------------------------------------------------

NOP1 <= I(0) and T(3);

LDAC1 <= I(1) and T(3);

LDAC2 <= I(1) and T(4);

LDAC3 <= I(1) and T(5);

LDAC4 <= I(1) and T(6);

LDAC5 <= I(1) and T(7);

STAC1 <= I(2) and T(3);

STAC2 <= I(2) and T(4);

STAC3 <= I(2) and T(5);

STAC4 <= I(2) and T(6);

STAC5 <= I(2) and T(7);

ADD1  <= I(3) and T(3);

SUB1  <= I(4) and T(3);

INAC1 <= I(5) and T(3);

CLAC1 <= I(6) and T(3);

MVAC1 <= I(7) and T(3);

MOVR1 <= I(8) and T(3);

AND1  <= I(9)  and T(3);

OR1   <= I(10) and T(3);

XOR1  <= I(11) and T(3);

NOT1  <= I(12) and T(3);

JUMP1 <= I(13) and T(3);

JUMP2 <= I(13) and T(4);

JUMP3 <= I(13) and T(5);

JMPZY1 <= I(14) and z     and T(3);

JMPZY2 <= I(14) and z     and T(4);

JMPZY3 <= I(14) and z     and T(5);

JMPZN1 <= I(14) and not z and T(3);

JMPZN2 <= I(14) and not z and T(4);

JPNZY1 <= I(15) and not z and T(3);

JPNZY2 <= I(15) and not z and T(4);

JPNZY3 <= I(15) and not z and T(5);

JPNZN1 <= I(15) and z and T(3);

JPNZN2 <= I(15) and z and T(4);

----------------------------------------------------------------

-- Counter control

----------------------------------------------------------------

clr <= FETCH3 or NOP1 or LDAC5 or STAC5 or JUMP3 or JMPZY3 or JPNZY3;

inc <= not clr;

----------------------------------------------------------------

-- mOPs (Table 2)

----------------------------------------------------------------

mOPs(0)  <= FETCH1 or FETCH3 or LDAC3 or STAC3;                 -- ARLOAD

mOPs(1)  <= LDAC1 or STAC1;                                     -- ARINC

mOPs(2)  <= JUMP3 or JMPZY3 or JPNZY3;                          -- PCLOAD

mOPs(3)  <= FETCH2 or LDAC1 or LDAC2 or STAC1 or STAC2

or JMPZN1 or JMPZN2 or JPNZN1 or JPNZN2;            -- PCINC

mOPs(4)  <= FETCH2 or LDAC1 or LDAC2 or LDAC4 or STAC1 or STAC2

or STAC4 or JUMP1 or JUMP2 or JMPZY1 or JMPZY2

or JPNZY1 or JPNZY2;                                -- DRLOAD

mOPs(5)  <= LDAC2 or STAC2 or JUMP2 or JMPZY2 or JPNZY2;        -- TRLOAD

mOPs(6)  <= FETCH3;                                             -- IRLOAD

mOPs(7)  <= MVAC1;                                              -- RLOAD

mOPs(8)  <= LDAC5 or MOVR1 or ADD1 or SUB1 or INAC1 or CLAC1

or AND1 or OR1 or XOR1 or NOT1;                    -- ACLOAD

mOPs(9)  <= LDAC5 or MOVR1 or ADD1 or SUB1 or INAC1 or CLAC1

or AND1 or OR1 or XOR1 or NOT1;                    -- ZLOAD

mOPs(10) <= FETCH2 or LDAC1 or LDAC2 or LDAC4 or STAC1 or STAC2

or JUMP1 or JUMP2 or JMPZY1 or JMPZY2

or JPNZY1 or JPNZY2;                                -- READ

mOPs(11) <= STAC5;                                              -- WRITE

mOPs(12) <= FETCH2 or LDAC1 or LDAC2 or LDAC4 or STAC1 or STAC2

or JUMP1 or JUMP2 or JMPZY1 or JMPZY2

or JPNZY1 or JPNZY2;                                -- MEMBUS

mOPs(13) <= STAC5;                                              -- BUSMEM

mOPs(14) <= FETCH1 or FETCH3;                                   -- PCBUS

mOPs(15) <= LDAC2 or LDAC3 or LDAC5 or STAC2 or STAC3 or STAC5

or JUMP2 or JUMP3 or JMPZY2 or JMPZY3

or JPNZY2 or JPNZY3;                                -- DRBUS

mOPs(16) <= LDAC3 or STAC3 or JUMP3 or JMPZY3 or JPNZY3;        -- TRBUS

mOPs(17) <= MOVR1 or ADD1 or SUB1 or AND1 or OR1 or XOR1;       -- RBUS

mOPs(18) <= STAC4 or MVAC1;                                     -- ACBUS

mOPs(19) <= AND1;                                               -- ANDOP

mOPs(20) <= OR1;                                                -- OROP

mOPs(21) <= XOR1;                                               -- XOROP

mOPs(22) <= NOT1;                                               -- NOTOP

mOPs(23) <= INAC1;                                              -- ACINC

mOPs(24) <= CLAC1;                                              -- ACZERO

mOPs(25) <= ADD1;                                               -- PLUS

mOPs(26) <= SUB1;                                               -- MINUS

end arc;

Πρόγραμμα 5: Μονάδα Ελέγχου.

# Εξομοίωση της Μονάδας Ελέγχου.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την εξομοίωση της μονάδας ελέγχου με τον Waveform Editor με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας της. Με οδηγό τις προηγούμενες ασκήσεις,  δημιουργήστε ένα καινούργιο project και εξομοιώστε τη λειτουργία της μονάδας ελέγχου με τη βοήθεια του Waveform Editor για έξι (6)  εντολές της ΚΜΕ , της επιλογής σας.

Σαν παράδειγμα ακολουθούν οι κυματομορφές εξομοίωσης για την εντολή  STAC (ir=0x2).

Εικόνα 1: Κυματομορφές εξομοίωσης εντολής STAC.

Τοποθετήστε εδώ τις κυματομορφές σας:

Εικόνα 2: Κυματομορφές εξομοίωσης της μονάδας ελέγχου